产品特性：

1、无污染，零挥发，绿色环保；优异的耐候性，提高门窗的使用寿命。

2、极高的粘结强度，固化快；角部粘接后剪切强度可达到3吨。

3、与各种建材粘接牢固。

4、操作方便，手工、机械打胶均可。

产品用途：

1、断桥隔热铝合金门窗角部的结构粘接和密封。
2、钢塑共挤型材门窗、木铝复合门窗角部的结构粘接和密封。
3、金属幕墙门窗的结构粘接和密封。
4、普通铝合金门窗、木铝门窗的结构粘接和密封。

使用方法：

1、旋开胶管顶部螺帽，取下扣盖，装上混合嘴。

2、装入气动胶枪，调整胶枪压力，挤出胶体。排出末混合充分的胶体（约20g）。

3、将混合的胶打在干燥、无尘、无油脂型腔内（挤胶量确保20g）。

4、插入角码，并抽拔数次，确保胶液均匀涂抹在角码上。

5、安装另一端型材，并抽拔数次。上组角机撞角。

6、向预制孔内注入双组份组角胶，直到卡位点有胶溢出。

7、使用无染色棉布等沾上清洗剂，沿同一方向将窗角溢胶清洁干净。

注意事项

1、本产品初固后，强度逐渐增大，需及时清除型材表面残胶。

2、进行着色时，需要进行现场测试以保证与胶体的相容性。

3、在浸水的场合使用，应在浸水前充分固化（在23℃条件下干燥7天）。

包装规格

双管硬包：400ml/支，24支/箱。

贮存

于27℃以下阴凉、通风、干燥处贮存，储存期6个月。

声明

本文中涉及的技术参数均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，我公司保证是可靠的。但由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同，固化条件不同，实际性能数据有一些变化属正常现象。储存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议用户在正式使用前，应根据本文提供的数据做好实验。